myAVG PI マニュアル

20251217

目次

■導入	2

■接続・操作方法	4

■初回セットアップ	4

■研究室での接続	8

■2D SLAMマッピング（地図を作る）	9

■ultraArm P340 ロボットアーム	14

■ロボットアーム・クランパー取り付け	15

■P340 基本コマンド操作	21

----------------------

# ■導入

・使用したロボット

https://www.switch-science.com/products/9352?variant=42945339883718&country=JP&currency=JPY

・ロボットのマニュアル

https://docs.elephantrobotics.com/docs/myagv_jn23_en/

myAGV PI 2023 は、Raspberry Pi 4B を搭載し、Ubuntu Mate ベースのカスタム OS 上で動作する自律移動ロボットです。以下のような方法でPCから操作や開発ができます：

SSH（ターミナル）接続

Linux ターミナルでロボットに接続し、コマンドやスクリプトを実行できます。

VNC（リモートデスクトップ）

画面付きの GUI 環境を遠隔から操作できます。

プログラミング

Python

Python 3 を使って、走行制御・センサー読み取り・独自ロジックを実装できます。

myBlockly（ビジュアルプログラミング）

ブロックで直感的に振る舞いを作成でき、初心者でも扱えます。

----------------------

# ■接続・操作方法

myAGV PI 2023 で VNC （リモートデスクトップアクセス）を使うには、

①ロボットをあなたの Wi-Fi に接続して同じネットワーク内で IP アドレスを確認し、その IP を VNC ビューアーに入れて「Elephant」というパスワードで接続する方法、または

②ロボット本体のホットスポット（ElephantRobotics_AP_XXXX）に PC を直接つなぎ、固定 IP（10.42.0.1）に対して VNC 接続を行う方法があります。

もちろん①のアプローチでは、最初に モニター・キーボード・マウスを接続してロボット上で Wi-Fi を設定 する必要があります。その後 PC から接続できますが、ロボットが Wi-Fi ルーターから取得するIPは動的に変わる可能性があるため、静的 IP を設定しておくか、ルーターのインターフェースで新しい IP を確認する仕組みが必要です。

対して②のホットスポット方式では、こうしたネットワーク設定は不要で、毎回追加の準備なしにダイレクトでVNC 接続が可能ですが、ロボット側はアクセスポイントモードのためインターネット接続は持たないという特徴があります。

そしてもちろん、VNCを完全に使わずに済ませることもできます。その場合は上記のネットワーク設定や IP アドレスの心配を回避できますが、ロボット本体を常に専用のモニター、キーボード、マウスに接続したままにする必要 があります（ロボット上の Ubuntu デスクトップ環境に直接アクセスする形になります）。 以下「初回セットアップ」の部分はこの方法について説明します。

# ■初回セットアップ

注: 初めて使用する前に、車を完全に充電する必要があります。電源アダプタの表示灯は、充電の場合は赤、完全に充電されている場合は緑です。

#### 1.1 HDMIポートをモニターに接続します

車を始動する前に、必ず最初に画面を接続し、車のHDMIポートをHDMI伝送ケーブルでモニターに接続してください。

#### 1.2 キーボードとマウスを接続する

このmyAGV PIには Raspberry Pi 開発ボードが内蔵されており、下の図に示すように、キーボードとマウスを接続するための USB2.0 ポートが車の後部に 2つあります。

#### 1.3 電源ボタンを押します

電源ボタンを押して車を始動し、約1 分待つと、ログインインターフェースに入ります。

まず右上隅にあるこのアイコンをクリックします:

「ネットワーキングを有効にする」と「Wi-Fi を有効にする」をチェックして、両方のオプションの前に 2 つのペアがあることを確認します クリックした後、「ネットワークを有効にする」と「Wi-Fiを有効にする」をチェックして、これら2つのオプションの前に2つのチェックマークがあることを確認します。

このとき、近くで接続できる Wi-Fi 情報を確認し、Wi-Fi 入力パスワードを選択して正常に接続できます。

20251217　KIN TAKUU

# ■研究室での接続

１) myAGV PI を研究室のルーターに接続します。

２）下の「Connection Information」で機体の IP アドレスを確認します。

３）開発用PCも同じ研究室の Wi-Fi に接続します。

４）scp でファイルをコピーし、ssh でpythonスクリプトとかを実行します。

*** パスワード: Elephant

開発用PCのファイル -> myAVG に Copy例:

scp test.py er@192.168.10.106:~/test.py

pythonスクリプトを実行例:

ssh er@192.168.10.106

python3 test.py

# ■2D SLAMマッピング（地図を作る）

myAGV Piにはmyagv_UIアプリが内蔵されています。

myAGV_UIソフトウェアはmyAGV製品向けに設計されています。GUIにより操作を簡単にし、ボタンをクリックするだけでmyAGVをすぐに使い始められます。myAGVのセンサー通信とSLAMのワンクリック起動、後部LEDライトの切り替え、モーターとカメラのテストができます。

今回はこのアプリで2Dマッピングを行います。ただし、これまでのようにロボットへモニター・キーボード・マウスを接続すると自由に走行できないため、VNC Viewerというソフトでロボットカーをリモート操作します。

ダウンロードリンク: https://www.realvnc.com/connect/download/viewer/

リンクを開くと、通常は使用中のOSに合ったバージョンが自動選択されます。上の画像の赤枠部分を確認します。また、緑枠部分を確認し、VNC ServerではなくVNC Viewerをインストールします。

RealVNC Viewerをインストールしたら、ロボットカーのIPアドレスを入力します（「研究 室での接続」の手順1、2が完了していれば確認済みです）。

パスワードを求められたら、「Elephant」と入力します。

デスクトップ上のAGV_UIアプリを起動します。

まず、Laser Radarの右、緑の「ON」ボタンをクリックしてスクリプトを起動します。

次に、”Basic Control”の下、緑の「ON」ボタンをクリックしてBase Controlスクリプトを起動します。

正常に起動すると、ターミナルウィンドウが2つ開きます。閉じないでください。

最後に、青い「Open Build Map」ボタンをクリックすると、マッピングを開始できます。

キーボードで車体を操作します:

| i | 前進 |
| --- | --- |
| , | 後退 |
| j | 左移動 |
| l | 右移動 |
| u | 反時計回りに回転 |
| o | 時計回りに回転 |
| k | 停止 |

部屋全体を走行してマッピングした後、”Map Navigation”の右、緑の「Save Map」ボタンをクリックします。

20260514　KIN TAKUU

----------------------

# ■ultraArm P340 ロボットアーム

・使用したロボットアーム

https://shop.elephantrobotics.com/products/ultraarm

・ロボットアームのマニュアル

https://docs.elephantrobotics.com/docs/ultraArm-en/

ultraArm P340 は、Elephant Robotics の小型デスクトップ型ロボットアームです。3/4 自由度、作業半径 340 mm、可搬重量 650 g、繰り返し精度 ±0.1 mm のため、myAGV と組み合わせた搬送・把持・描画・レーザー彫刻・画像認識実験に使えます。

クランプモジュールは、アーム先端に取り付ける把持用エンドエフェクタです。小物をはさんで持ち上げる、移動する、仕分けるといった実験に使えます。吸着しにくい部品や軽量ワークを扱うときに便利です。

20260629　KIN TAKUU

----------------------

# ■ロボットアーム・クランパー取り付け

P340 ロボットアームとクランパーを myAGV PI に取り付けるための手順です。

1. アームベースを myAGV PI の天板に取り付ける。現状は、画像で示す位置の黒いネジ 2 本を使った横向き固定のみ対応。

2. クランパーをアーム先端に取り付ける。白いパーツを指定スロットへスライドして差し込む。

3. 両側の銀色ネジ 2 本で、クランプモジュールをしっかり固定する。

4. カメラモジュールをクランパー上側に、下向きになるよう取り付ける。固定には、P340 アームを myAGV 天板へ固定したものと同じ長い黒ネジを使う。

5. カメラに付属している USB ケーブルを myAGV PI の USB ポートへ接続する。P340 アームとカメラで 2 つの USB ポートを使うため、SSH または VNC で遠隔操作しない場合は、マウス・キーボード用に USB ハブでポートを増設する。

6. クランプモジュールの制御線を P340 背面の制御基板へ接続する。差し込み先は、緑色ラベル「Gripper」のソケット。

7. P340 アームと myAGV PI を USB シリアルケーブルで接続する。これにより、myAGV の Raspberry Pi 上の Python スクリプトからアームを制御できる。

8. P340 アームの電源入力を、XT30 → DC5521 変換ケーブルで myAGV のロボットアーム電源出力ソケットに接続する。P340 は外部電源 12V 5A、DC 5.5mm x 2.1mm プラグが必要で、USB シリアル線では給電できない。myAGV 側のロボットアーム電源出力は 12V 5A、XT30UPB-F。

9. アーム回転時に配線が引っかかって断線しないよう、黒い樹脂ガードで配線の一部をアーム側に固定する。

10. 必要に応じて、白いケーブルホルダーも使う。配線をホルダーに通し、黒いネジでアーム背面の指定位置へ固定する。

完成です。

20260709　KIN TAKUU

----------------------

# ■P340 基本コマンド操作

この章で使う制御スクリプトは、https://github.com/CatnyapC/myAGV のリポジトリ直下にあります。command_control.py を使用します。

#### 実行方法

Raspberry Pi または操作 PC で次を実行します。ポート名は環境に合わせて変更します。

Raspberry Pi で初回のみ、次の順に実行します。command_control.py だけを curl で取得する方法も可能ですが、依存関係管理にuvを使うため、ここでは git clone を推奨します。

Git と curl をインストールします。

sudo apt update

IPv6 hang fix: sudo apt -o Acquire::ForceIPv4=true update

sudo apt install -y git curl

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

source "$HOME/.local/bin/env"

git clone https://github.com/CatnyapC/myAGV.git

cd myAGV

uv sync

接続ポートを確認してから実行します。Raspberry Pi では通常 /dev/ttyUSB0 になります。

uv run python command_control.py --list-ports

起動時は標準で go_zero() を実行します。原点復帰しない場合だけ、起動コマンドに --no-zero を追加します。

uv run python command_control.py --p340-port /dev/ttyUSB0

2 回目以降は、myAGV ディレクトリで git pull と uv sync を実行してから起動します。

cd ~/myAGV

git pull

uv sync

操作 PC（macOS）から実行する場合の例です。

uv run python command_control.py --p340-port /dev/cu.usbserial-140

#### 座標系

X/Y/Z は P340 の直交座標で、単位は mm です。

| 軸 | 範囲 |
| --- | --- |
| X | -360 .. 365.55 mm |
| Y | -365.55 .. 365.55 mm |
| Z | -140 .. 130 mm |

#### コマンドシート

| コマンド | 内容 | 例 |
| --- | --- | --- |
| reach X Y Z [speed] | 絶対座標へ移動 | reach 180 0 80 30 |
| coord AXIS VALUE [speed] | 1 軸だけ移動 | coord Z 60 |
| where | 現在座標を表示 | where |
| zero | 原点復帰 | zero |
| speed reach VALUE | 標準 reach 速度 1..200 | speed reach 40 |
| speed grip VALUE | 標準グリッパー速度 0..1500 | speed grip 500 |
| clamp [value] [speed] | 閉じる。標準 0 | clamp |
| release [value] [speed] | 開く。標準 100 | release |
| grip VALUE [speed] | 開度 0..100 | grip 50 500 |
| mode abs¦rel | 絶対/相対を切替 | mode abs |
| quit | 終了 | quit |

20260716　KIN TAKUU

----------------------

# ■myAGV 車体 move コマンド

#### 実行方法

P340 と同じ command_control.py を使用します。

uv run python command_control.py

#### コマンドシート

| コマンド | 内容 | 例 |
| --- | --- | --- |
| move DIRECTION [speed] [seconds] | 手動移動 | move forward 10 1 |
| stop | 停止 | stop |
| speed move VALUE | 標準速度 1..127 | speed move 10 |

DIRECTION: forward/f/fwd, back/b/bwd, left/l, right/r, cw, ccw

# ■GUI のデプロイ

GUI のソースコードは、前章と同じ Git リポジトリにあります。

https://github.com/CatnyapC/myAGV

操作説明書はリポジトリの README.md を入口として参照できます。実機 GUI の初回セットアップと操作方法は、README 内の HARDWARE_WEBUI.md リンクに記載されています。

セットアップ済みの myAGV PI では、車体とアームを停止し、myAGV_UI や teleop など他の制御ソフトを終了してから、SSH または本体のターミナルで次を実行します。

cd ~/myAGV

git pull --ff-only

uv sync --locked --extra web

npm --prefix web ci

npm --prefix web run build

pm2 startOrRestart ecosystem.robot.config.cjs

pm2 restart myagv-api myagv-web --update-env

同じネットワークの PC から http://<機体のIPアドレス>:5173 を開きます。IP アドレスが変わった場合は、HARDWARE_WEBUI.md の MYAGV_WEB_ORIGIN 設定も変更します。

初回導入時や ROS ドライバーの更新時は、HARDWARE_WEBUI.md のパッチ適用・ビルド手順も実施してください。